佛山市南海区信息技术学校
二号楼二楼会议室LED屏安装项目招标方案

一、招标公告

（一）项目基本信息

1. 项目名称：二号楼二楼会议室LED屏安装项目

2. 遴选方式：公开遴选，定点议价前采用最低价评标法进行公开遴选供应商。

3. 项目预算：总预算125,050元，投标报价不得超过项目预算，否则按无效投标处理。

4. 服务期限：合同签订后15个日历天内完成设备供货、安装、调试及验收

5. 服务地点：南海信息技术学校二号楼二楼会议室

（二）投标人资格要求

1. 投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有合法有效的营业执照，经营范围包含LED显示屏、电子设备、安防设备、音视频设备销售及安装等相关内容。投标人是广东政府采购智慧云平台定点采购供应商，投标时提供证明资料。

2. 投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，近三年内无重大违法经营记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体。

3. 投标人具备履行合同所必需的专业技术人员、设备及售后服务能力，能够提供及时、高效的现场技术保障。

4. 投标人具有同类LED显示屏安装项目业绩，具备丰富的LED显示屏安装与调试经验。

5. 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

（三）招标文件获取

1. 获取时间：自公告发布之日起至2026年5月6日（星期三），每日上午9:00-11:30、下午14:30-17:00（节假日除外）。

2. 获取方式：投标人委派授权代表持营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书至学校综合办公楼一楼职员办公室郭老师处领取。

（四）投标文件递交

1. 递交截止时间：开标前1天，逾期送达的投标文件不予受理。

2. 递交地点：学校综合办公楼一楼职员办公室

3. 递交要求：投标文件一式叁份（正本一份、副本两份），密封装订并加盖投标人公章，密封袋上注明项目名称、投标人名称。报价表投标时递交。

（五）开标时间及地点

1. 开标时间：2026年5月7日星期四早上9:00-10:00

2. 开标地点：综合楼五楼会议室

3. 投标人须委派授权代表准时参加开标会议，否则视为默认开标结果。

4.中标人必须配合学校在广东政府采购智慧云平台完成定点议价流程，否则视为中标无效。

二、项目采购内容及技术要求

（一）采购设备清单

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED显示屏体 | 室内P1.86全彩LED屏 | 海康威视 | DS-D4118CA-1PM | 9.98 | ㎡ |
| 2 | 控制系统 | 视频处理器 | 海康威视 | DS-DT60V-03HDI12NO/U | 1 | 台 |
| 3 | 外部系统 | 开关电箱 | 国产 | HX16-3 | 1 | 个 |
| 4 | 钢结构 | 主架 | 定制 | 壁挂式 | 13 | ㎡ |
| 5 | 辅助显示 | 98寸电视 | 国产 | 国产品牌 | 2 | 台 |
| 6 | 支架 | 一体机支架 | 定制 | 吊装定制 | 2 | 套 |
| 7 | 线材配件 | 视频线、分配器等 | 国产品牌 | 绿联、迈拓维矩 | 1 | 批 |
| 8 | 施工服务 | 布线、安装调试 | 布线、安装调试 | 布线、安装调试 | 1 | 项 |

（二）技术要求

1. LED显示屏体要求：

• 采用室内P1.86全彩LED显示屏，像素间距1.86mm，像素密度≥288906点/㎡

• 刷新率≥3840Hz，灰度等级≥16bit，显示画面细腻流畅，无闪烁、无拖影

• 白平衡亮度≥600cd/㎡，对比度≥3000:1，视角≥160°(H)/160°(V)

• 支持完全前维护，方便后期维修保养

• 采用国产铜线灯珠，画面均匀一致，无黑线，实现真正无缝拼接

2. 控制系统要求：

• 配置专业视频处理器，支持12路网口输出，最大带载780万像素

• 音频输出接口类型：3.5mm 音频输出

• 视频输入接口数：3

• 视频输入接口类型：1路HDMI2.0+1路HDMI1.4+1路DVI

• 视频输入最大分辨率：DMI2.0:4K;HDMI1.4:1080P;DVI:1080P

• 视频输入分辨率：HDMI2.0接口

• 支持多窗口显示、开窗漫游、场景保存调用功能

• 支持HDCP 2.2协议，具备屏幕逐点校正功能

3. 钢结构要求：

• 采用定制壁挂式钢结构，含不锈钢包边，安装牢固平整

• 钢结构承重达标，符合安全规范，防腐防锈处理

4. 辅助显示设备：

• 配置2台98寸高清电视，显示效果清晰，支持多种信号输入

• 配套定制支架，安装稳固美观

5. 施工安装要求：

• 所有线材采用国标优质产品，布线规范整齐

• 安装调试符合技术规范，提供操作培训

• 施工过程遵守学校安全管理规定，文明施工

三、投标报价要求

1. 投标报价为完成本项目全部工作的最终含税总价，包含设备采购、运输、安装、调试、人工、耗材、售后、安全保障等所有费用，招标方不再支付任何额外费用。

2. 投标人须按照招标文件要求，逐项填报报价明细，总价与明细报价一致，报价不得涂改，否则视为无效报价。

3. 投标不能恶意低价竞标，经评标委员会核实后，按无效投标处理。

四、评标办法（最低价评标法）

（一）评标原则

严格按照招标文件规定，遵循公平、公正、科学、择优的原则，采用最低价评标法确定中标人，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且经评审投标报价最低的投标人为中标候选人。

（二）评标流程

1. 资格性审查：评标委员会对投标人营业执照、资质、信誉、投标文件密封性等进行审查，不合格者取消投标资格。

2. 符合性审查：对投标文件是否响应招标文件技术要求、服务要求、报价要求等进行审查，未实质性响应的按无效投标处理。

3. 报价评审：对通过资格性、符合性审查的投标人，按投标报价从低到高排序，报价最低者为第一中标候选人，依次类推。

4. 低价核实：若最低报价明显低于市场合理价格，评标委员会有权要求投标人作出书面说明，无法提供合理说明的，取消其中标资格。

5.项目为政府集中采购项目，属于定点采购项目，中标人必须配合招标人完成定点议价流程，否则中标无效，定点议价环节报价不能高于公开遴选报价，否则无效。

五、合同主要条款

1. 中标人中标后须配合学校完成定点议价流程，完成流程后3个工作日，与招标方签订正式合同并备案，逾期未签订视为放弃中标资格。

2. 中标人严格按照招标文件及投标文件承诺提供服务，不得擅自更换设备品牌型号、缩减服务内容，否则招标方有权终止合同、追究违约责任。

3. 项目全部完成并经招标方验收合格后，招标方按合同约定支付合同款项。

4. 中标人承担项目全过程安全责任，若发生安全事故，一切损失及法律责任由中标人自行承担。

5. 设备质保期不少于3-5年，质保期内免费维修更换。

六、其他事项

1. 投标人可自行前往项目现场踏勘，了解场地实际情况，踏勘费用自行承担。

2. 投标文件一经递交，不予退还，投标人须对投标文件内容的真实性、合法性负责。

3. 本项目招标未尽事宜，由招标方与中标人协商确定。

4. 招标方对本招标文件拥有最终解释权。

七、联系方式

招标单位：佛山市南海区信息技术学校

联系人：郭美华  86685603

联系地址：南海区狮山镇桂丹路段100号南海区信息技术学校办公楼一楼职员办公室

南海区信息技术学校

2026年4月23日